桦南县达连泡村北侧矿区项目环境影响

评价报告表

一、项目概况：

（一）工程概况

建设单位：桦南县农投资产贸易有限公司

建设地点：佳木斯市桦南县大八浪乡达连泡村北约1.1公里处

建设性质：新建

- 建设内容：项目开采区面积0.0538km2，年开采10万m3建筑用花岗岩。开采方式采用分区域开采，先开采西侧区域，每次开采面积为500m2，开采区域旁边暂时设置拦水沟，开采境界内汇水经导流渠汇入5000m3贮水池，并在矿区周围高地势处设置截洪沟，复垦计划将开采区域的矿区恢复成灌木林地及乔木林地。新建临时堆场采取隔断分区存放，暂存剥离废土石粉和剥离表土，剥离废土石粉用于采坑回填，剥离表土用于恢复地表植被。建设内容：临时堆场容积5000m3，贮水池容积为5000m3，办公室一座，为彩钢房，不设置食堂和宿舍。项目总投资600万元。舍。项目总投资600万元。

二、主要环境影响及污染防治措施：

1、施工期环境影响及保护措施。施工期的大气污染源主要为施工扬尘、运输卸载产生的扬尘等，施工期间通过定期洒水抑尘、运输车辆采取加盖苫布、运输道路采取洒水抑尘等措施，无组织颗粒物要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物浓度限值要求。施工期间施工场地设置沉淀池，做防渗处理，冲洗废水经沉淀池处理后，上清液洒水抑尘；设置防渗旱厕一座，员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。施工选用低噪声设备，并设专人对其进行保养维修；夜间（22:00～次日 6:00）禁止施工；施工厂界噪声排放要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾，经集中收集后由当地环卫部门统一处理。

施工期要加强管理，应对施工人员加强保护植物与动物资源的宣传教育工作，增强施工人员的环保意识，严格按照施工方案进行开采，尽可能减少对现有植被的破坏。挖方和临时堆放场地须合理选址，应避开地基不稳定易产生崩塌、陷落的地带，尽量减少占用面积。

2、大气环境影响及保护措施。项目开采期采剥过程、集堆铲装、运输过程、临时堆场产生的无组织颗粒物在采取洒水降尘、加盖苫布、挡土墙、限速行驶等措施后，排放浓度要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物浓度限值要求。运输过程通过采取加强道路养护、保障路面平整、控制汽车行驶速度、运输车辆采用苫布苫盖、同时采取洒水抑尘措施，可有效降低汽车运输的起尘量，砂料运输产生的扬尘，对居民周围环境空气、运输道路两侧耕地及果园减小影响。

3、水环境影响及保护措施。项目生产用水用于采剥抑尘、集堆铲装抑尘、运输道路抑尘及临时堆场抑尘，全部蒸发；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

4、声环境保护措施。项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，尽量选用低噪声、低振动机械设备，或带有消声、隔音等附属设备的机械。在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，限制行驶速度，合理安排运输车辆工作时间，22:00-次日6:00禁止运输工作，避免交通噪声对沿途村庄产生影响。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中1类标准限值要求。

5、固体废物污染防治措施。项目生活垃圾集中收集，由市政环卫部门处理。采矿时剥离的表土暂存于临时堆场，采矿完毕后用于恢复地表植被；产生的废土石粉暂存于临时堆场，采矿完毕后用于回填采坑。项目设备不在矿区检修，无检修废物（废机油等）产生。

6、环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。