桦南县鑫祥农机回收有限公司农机报废拆解项目环境影响评价报告表

一、项目概况：

（一）工程概况

建设单位：桦南县鑫祥农机回收有限公司

建设地点：黑龙江省佳木斯市桦南县桦南镇正东村

建设性质：新建

建设内容：项目占地面积为3700m2,年拆解报废农业机械300辆。建设内容：拆解车间、待拆车辆贮存场地、农机拆除成品半成品及零件贮存库、危险废物贮存库、防渗事故池、办公室。项目总投资200万元，其中环保投资27万元。

二、加强项目建设与运行环境管理，注意做好以下工作：

1、施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

2、大气环境影响及保护措施。项目产生的废气主要为拆解车间和危废贮存库废气。

项目拆解车间全封闭，切割废气产生的颗粒物经“集气罩+移动式布袋除尘器”处理，净化处理后排出的气体通过管道连接经拆解车间上方15m高排气筒（DA001）排放。拆解工序产生的非甲烷总烃经“集气罩+活性炭吸附装置”处理，净化处理后排出的气体经拆解车间上方15m高排气筒（DA001）排放。危废贮存库封闭建设，危废库内安装风机导出废气，废气经“集气罩+活性炭吸附装置”处理，净化处理后排出的气体通过拆解车间上方15m高排气筒（DA001）排放。

通过采取以上措施，确保颗粒物和非甲烷总烃排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值及无组织排放监控浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1中无组织排放浓度限值要求。

- 3、水环境影响及保护措施。项目运营期产生的废水主要为待拆车辆存放区初期雨水和生活污水。

- 待拆车辆存放区初期雨水经待拆农机存放区四周排水沟汇入厂区1座25m3初期雨水收集池，经油水分离器进行油水分离处理，达到油水分离的目的，用于厂区洒水降尘；生活污水排入市政管网。

项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，将危险废物贮存库、初期雨水收集池、防渗事故池作为重点防渗区。其中危险废物贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求，事故池和初期雨水收集池要满足等效黏土层防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗要求；将拆解车间、待拆车辆贮存场地、农机拆除成品半成品及零件贮存库和一般固废存放区作为一般防渗区，要满足等效黏土层防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗要求；厂区其他地区为简单防渗区，采取一般地面水泥硬化。

4、声环境保护措施。项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，项目选用低噪声、振动小设备，切割机、风机等产噪设备采取加装减震垫和隔声罩等降噪措施。厂界四周噪声排放要满足厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准的要求。

5、固体废物污染防治措施。项目固体废物主要为职工生活垃圾、一般固体废物和危险废物。生活垃圾：集中收集，由市政环卫部门统一清运处理。一般固体废物：废电子电器部件，交由有废弃电子产品处理资格的企业进行处置；移动式布袋除尘器收尘集中收集，外售综合利用；不可利用废物主要为废棉、麻织物、废海绵、废皮革等，集中收集后由废旧物资回收部门回收；废布袋交由厂家回收处置。危险废物：废蓄电池、废油液、废电容器、废防冻液、沾有油污的手套、抹布、废墩布、废活性炭、石棉废物、隔油池废油，应分类收集暂存于危险废物贮存库内，定期交有资质单位处置。该项目危险废物处理及处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

6、环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。