黑龙江省佳木斯市桦南县黑龙江丰禾肥业有限公司建设项目环境影响评价报告表

一、项目概况：

（一）工程概况

建设单位：黑龙江丰禾肥业有限公司

建设地点：黑龙江省佳木斯市桦南县环城南路南、规划二路东、昆仑华义加气站西

建设性质：新建

建设内容：租用佳木斯先锋种业有限公司1座1层“L型”闲置车间和1座局部2层构筑物建设本项目，总占地面积为7200m2，年产5000吨掺混肥。建设内容：生产车间、成品库、办公室。项目总投资200万元，其中环保投资15万元。

二、加强项目建设与运行环境管理，注意做好以下工作：

1、施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运。

2、大气环境影响及保护措施。项目生产在封闭车间内，在投料仓、滚筒筛分机、缝包机等产生粉尘工序上方设置集气罩，废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒(DA001)排放。采取以上措施，确保颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，厂界颗粒物排放浓度要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、水环境影响及保护措施。项目产生的废水主要为生活污水，无生产废水产生。生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，经市政污水管网排入桦南浦华净源水务有限公司处理达标后排放。

4、声环境保护措施。项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，尽量选用低噪声、低振动机械设备，采用隔声、基础减振等措施，限制噪声向外传播。北侧厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表一中4类标准、其余厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表一中3类标准要求。

5、固体废物污染防治措施。固体废物主要为生活垃圾、布袋除尘器收尘、废弃布袋、原料废包装。生活垃圾由市政部门统一清运；布袋除尘器收尘回用于生产；废气布袋更换后由厂家直接带走；原料废包装集中收集，外售综合利用。

6、环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。