桦南县粮食仓储物流及玉米系列饮品加工项目环境影响评价报告表

一、项目概况：

（一）工程概况

建设单位：黑龙江泽博生物科技有限公司

建设地点：黑龙江桦南经济开发区（黑龙江省佳木斯市桦南县工业园区黑龙江德盛粮食深加工有限公司东侧）

建设性质：新建

建设内容：总占地面积为5310平方米，年产2万吨饮料系列产品（10个品种）、2万吨纯净水系列产品（4个品种）。建设内容：1台4t/h生物质蒸汽锅炉，配套设置多管除尘器+布袋除尘器、生产车间、罩棚、锅炉房、危险废物贮存点、污水净化间等，项目总投资3500万元，其中环保投资80万元。

二、加强项目建设与运行环境管理，注意做好以下工作：

1、施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

2、大气环境影响及保护措施。项目废气主要为吹瓶废气、蒸汽锅炉废气、预处理车间异味、污水净化间恶臭废气等。

生产车间设置吹瓶车间，车间内设置2台吹瓶机，2台吹瓶机分别设置1个集气罩，经1台活性炭处理装置处理后，由1根15米高排气筒（DA001）排放，经处理后非甲烷总烃有组织排放及无组织排放均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表4及表9中标准限值要求。厂区内非甲烷总烃排放浓度要满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值要求。

1台4t/h生物质锅炉经多管除尘器+布袋除尘器处理后，通过35米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放浓度要满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求。

预处理车间异味通过生产车间采用全封闭建设，厂区进行绿化，及时通风等方法，厂界臭气浓度要满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求；污水净化间内的恶臭气体通过污水净化间全封闭，净化设备密封，同时净化间内喷洒除臭剂等措施，无组织排放的氨气、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准。

3、水环境影响及保护措施。项目产生的废水主要为生活污水与清洗废水、纯水制备废水、CIP设备清洗水。

生活污水与清洗废水排入市政管网；项目建设沉淀池，纯水制备废水排入沉淀池沉淀后，排入市政排水管网；CIP设备清洗水进入小型一体化污水净化处理装置处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及桦南浦华净源水务有限公司污水处理厂进水水质要求后，排入市政排水管网，进一步处理后达标排放。

4、声环境保护措施。项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，尽量选用低噪声、低振动机械设备，采用隔声、基础减振等措施，限制噪声向外传播。厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。

5、固体废物污染防治措施。固体废物污染防治措施。项目产生的生活垃圾、沉淀池污泥、包装废物、由环卫部门统一清运；锅炉灰渣、除尘器除尘灰外售综合利用；熬制废物、压榨废物外售制肥；废石英砂、废PP过滤棉、废RO反渗透膜、纯水制备废活性炭由有处理能力单位进行处置。危险废物废活性炭与废机油收集后暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置。项目危险废物处理及处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

6、环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。