黑龙江宏昌生物科技有限公司日加工500吨大豆（米糠）双生产线建设项目（重新报批）环境影响评价报告表

一、项目概况：

（一）工程概况

建设单位：黑龙江宏昌生物科技有限公司

建设地点：佳木斯市桦南县双果路与龙兴街交叉口西南侧

建设性质：新建

建设内容：该项目建设地点为佳木斯市桦南县双果路与龙兴街交叉口西南侧，其环境影响报告表已于2023年6月经我局《关于黑龙江宏昌生物科技有限公司日加工500吨大豆（米糠）双生产线建设项目环境影响报告表的批复》（佳桦环承审〔2023〕3号）批复，项目建设日加工500吨大豆（米糠）双生产线，日加工200t大豆和日加工300t米糠。本项目变更后废水防治措施由原环评的生产废水全部回用变更为生产废水经过厂区内污水处理站处理后通过市政管网排入桦南浦华净源水务有限公司（桦南县污水处理厂），全厂废水主要污染物COD排放量由原环评的0.59t/a变更为4.82t/a；新增两处筒仓，储存能力增大80%。根据生态环境部《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），该项目调整属于重大变动，应重新报批环境影响评价文件。

该项目占地面积34965平方米，总建筑面积20475平方米。建设内容：预处理车间、浸出车间、糠粕加工车间、燃料库、热动力车间、门卫、办公楼、原料车间、地下溶剂库、固废暂存间、500立方米液体油罐4座。并建设消防泵房、消防水池、化粪池及场区硬化、给排水、电气、弱电、供热、消防等配套基础设施。项目总投资18000万元，其中环保投资120万元。

二、加强项目建设与运行环境管理，注意做好以下工作：

1、施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运。为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

2、大气环境影响及保护措施。项目运营期废气主要为生物质锅炉排放废气、筛分粉尘、烘干粉尘、有机废气、储罐呼吸、污水处理站恶臭等。

生物质锅炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后经由1根40米烟囱（DA001）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度要满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度燃煤锅炉限值要求。

筛分过程在密闭设备中进行，筛分粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒(DA002)排放；项目烘干过程在密闭设备中进行，烘干粉尘分别经集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA003）排放，颗粒物排放速率及浓度要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值及最高允许排放浓度限值要求。

浸出工段和湿粕蒸脱工段在密闭设备中进行，有机废气分别经冷凝器+石蜡回收塔处理后废气统一由20m高排气筒（DA004）排放，非甲烷总烃排放浓度及速率要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值及最高允许排放浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃排放浓度要满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。

污水处理站废气经集气罩负压集气引至活性炭吸附装置进行处理，处理后经楼顶排气筒(DA005)排放，排气筒距地面为 15m。污染物排放浓度要满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2 排放限值要求。

- 水环境影响及保护措施。项目生活废水通过污水管网排入桦南浦华净源水务有限公司（桦南县污水处理厂）。生产废水主要为锅炉排污水、设备清洗水、浸出废水。锅炉废水部分用于厂区洒水降尘和灰渣加湿，剩余部分和设备清洗水、浸出废水一同排入厂内污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水管网，经桦南浦华净源水务有限公司（桦南县污水处理厂）处理达标后排放。项目设置一处容积为675立方米的地下事故池，四周做重点防渗，发生事故时事故废水、正己烷等汇流至事故池内。

项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防控”相结合的原则，将地下溶剂库座、事故池、危险废物贮存点作为重点防渗区。其中危险废物贮存点应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，地下溶剂库座、事故池要满足等效黏土层防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s的防渗要求;浸出车间、糠粕加工车间、液体油罐、固废暂存间等做一般防渗，要满足等效黏土层防渗层 Mb>1.5m，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s的防渗要求;厂区其他区域为简单防渗区，采取一般地面水泥硬化。

- 4、声环境保护措施。项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，尽量选用低噪声、低振动机械设备，采用隔声、基础减振等措施，限制噪声向外传播。厂界四周噪声排放要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。

- 5、固体废物污染防治措施。项目生活垃圾集中收集，交由市政环卫部门清运。生产废料（筛分的谷壳、砂砾、粉尘等）、生物质锅炉灰渣集中收集，暂存在固废暂存间，外售综合利用；废离子交换树脂，暂存在固废暂存间，由厂家回收处理；污水处理站污泥、废活性炭存放在固废暂存间，交由有处理能力的单位处置。废布袋由厂家回收处理；废油脂采用密闭容器存放，由有资质的单位处理；废包装材料集中收集，由厂家回收处理。设备更换下来的废润滑油，暂存2平方米危险废物暂存间，并定期交给有危险废物处置资质的单位进行处理。项目危险废物处理及处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。

6、环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。