黑龙江省万亿发废旧汽车回收有限公司

建设项目环境影响评价报告表

一、项目概况：

建设单位：黑龙江省万亿发废旧汽车回收有限公司

建设地点：黑龙江桦南经济开发区内（桦南县翔盛矿产物资经销有限公司院内）

建设性质：新建

建设内容：项目占地面积为21359m2,年拆解报废机动车9800辆、农用机械1780台。建设内容：拆解车间、待拆车辆存放区（传统燃料机动车存放区、电动汽车存放区、农用机械存放区）、一般固废贮存库、危险废物贮存库、动力电池贮存库、办公室等。项目总投资500万元，其中环保投资39.1万元。

二、加强项目建设与运行环境管理，注意做好以下工作：

1、施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

2、大气环境影响及保护措施。项目产生的废气主要为拆解车间切割和废油液挥发废气，危废贮存库废油液储存时废油液挥发废气。

项目拆解车间封闭，拆解车间切割废气经“集气罩+移动式布袋除尘器”处理后无组织排放；拆解工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集与危废贮存库废油液储存时挥发产生的非甲烷总烃经集气罩收集后共用一套两级活性炭吸附装置+21m高排气筒（DA001）排放。通过采取以上措施，确保非甲烷总烃有组织废气排放速率及浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值及最高允许排放浓度要求；厂区内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1中无组织排放浓度限值要求；厂界颗粒物和非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

- 3、水环境影响及保护措施。项目运营期产生的废水主要为待拆车辆存放区初期雨水和生活污水。

- 待拆车辆存放区初期雨水经雨水排水沟汇入厂区1座200m3初期雨水收集池，经油水分离器进行油水分离处理，达到油水分离的目的，与生活污水确保满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排至桦南县瀚科水务有限公司处理。

项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，将危险废物贮存库、初期雨水收集池、事故池、动力电池贮存库作为重点防渗区。其中危险废物贮存库、事故池应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求，初期雨水收集池、动力电池贮存库要满足等效黏土层防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗要求；将待拆车辆存放区及一般固废贮存库作为一般防渗区，要满足等效黏土层防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗要求；厂区其他区域为简单防渗区，采取一般地面水泥硬化。

4、声环境保护措施。项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，项目选用低噪声、振动小设备，切割机、风机等产噪设备采取加装减震垫和隔声罩等降噪措施。厂界四周噪声排放要满足厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准的要求。

- 5、固体废物污染防治措施。项目固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物和危险废物。生活垃圾：集中收集，交由环卫部门处理。一般固体废物：除尘器收尘，外售综合利用。废布袋，更换后由厂家回收。动力蓄电池交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业。废制冷剂、废液化气罐交由具有相应资质的单位利用和处置。废玻璃、废橡胶、不可利用材料暂存于一般固废贮存库，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置；废弃车用电子零部件交由具有相应废弃电器电子产品处理资格企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业。危险废物：浮油沉渣、废活性炭、含油抹布、手套、废吸油毡、废铅酸蓄电池、废尾气净化装置、废油液、废防冻液、废线路板、废电容器、石棉废物（车辆制动器垫片）、废机油滤清器应分类收集暂存于危险废物贮存库内，定期交有资质单位处置。危废废物贮存库地面四周设置导流槽以及新建5m3事故池，导流槽与事故池相连接，项目危险废物处理及处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

6、环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。