桦南县天盛生物能源综合利用有限公司

生物质颗粒建设项目环境影响评价报告表

一、项目概况：

建设单位：桦南县天盛生物能源综合利用有限公司

建设地点：黑龙江省佳木斯市桦南县大八浪乡七一村

建设性质：新建

建设内容：项目占地面积9220.47平方米。年产生物质颗粒10000t。建设内容：一台480万kcal/h热风炉、生物质颗粒燃料车间、办公区、原料堆存区、库房、危废暂存点、成品区、除尘灰堆放区等。项目总投资3007万元，其中环保投资44.8万元。

二、加强项目建设与运行环境管理，注意做好以下工作：

1、施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

2、大气环境影响及保护措施。项目废气主要为热风炉废气，原料卸料扬尘、堆存过程产生的粉尘，粉碎、烘干、制粒、冷却工序产生的粉尘。

热风炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后经由1根15m高排气筒（DA001）排放。烟尘浓度、烟气黑度要满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2中的二级标准要求，SO2排放浓度要满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表4中燃煤（油）炉窑的二级标准要求。

项目粉碎、烘干、制粒、冷却工序产生的粉尘分别经1台配套袋式除尘（共4台）处理后统一由1根15m高排气筒（DA002）高空排放，确保粉尘排放速率及浓度要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值及最高允许排放浓度限值要求。

原料堆放、装卸粉尘通过采取苫布苫盖、洒水降尘措施抑制粉尘排放。确保颗粒物厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

- 3、水环境影响及保护措施。项目产生的废水主要为生活污水，无生产废水产生。生活污水排入厂区内设置的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥.

- 4、声环境保护措施。项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，尽量选用低噪声、低振动机械设备，采用隔声、基础减振等措施，限制噪声向外传播。厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准要求。

- 5、固体废物污染防治措施。项目固体废物主要为生活垃圾、一般固废和危废废物。生活垃圾交由环卫部门统一处理。一般固废：热风炉灰渣、袋式除尘器收集的除尘灰外售给有机肥生产企业；沉降的粉尘回用于生产；废布袋由厂家回收处理。危险废物：废矿物油、含油抹布、废油桶暂存于危险废物贮存点内，交由有资质单位处置。暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置；废导热油产生后直接交有资质单位处置，不在危废贮存点储存。危险废物处理及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

6、环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。